Week 0 주차 정리

실시간 깊이 필터 프로젝트

| 기간 | 2026. 09. 11. ~ 2026. 09. 20. |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026. 09. 21. |
| 이번 주 한 줄 요약 | C++프로젝트 환경 조성과 하드웨어(웹캠)성능 측정 |

1. 목표

웹캠영상에 실시간 깊이맵을 띄우고, Release에서 15fps이상 나오게 구현
나머지 주차의 안정화와 렌더링을 넣을 예정이라 fps 여유가 필요하다

2. 한 일

- Cmake와 vcpkg를 사용하여 c++개발환경을 구축했다

- OpenCV와 USB웹캠을 이용해 FPS를 측정했다

- 한프레임의 깊이 맵을 시각화 했다

- 깊이맵을 영상화하여 FPS와 infer를 측정하여 여유 연산량을 계산했다

3. 측정 결과

환경정보 
Windows 11 · GTX 1660 SUPER
MSVC 19.50 · CUDA 12.4(+cudart 12.9) · cuDNN 9.26 · ONNX Runtime 1.30 · OpenCV 4.12

| 항목 | 값 | 측정 조건 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| fps | 20.6~20.9 fps | 릴리스로 빌드, 캡쳐 640x480 YUY2포맷 -> 모델 입력 518x392 |
| fps | 약 13 fps | 디버그로 빌드, 캡쳐 640x480 YUY2포맷 -> 모델 입력 518x392 |
| Infer(추론시간) | 약 41ms | 릴리스로 빌드, 캡쳐 640x480 YUY2포맷 -> 모델 입력 518x392 |
| Infer(추론시간) | 약 41ms | 디버그로 빌드, 캡쳐 640x480 YUY2포맷 -> 모델 입력 518x392 |
| 카메라 최대 fps | 30fps | Usb 2.0 웹캠 |
| Vcpkg 바이너리 캐시 | 최초 14분 -> 복원 3.6초 | OpenCV 4.12 |
| 웹캠 YUY2 | 640×480 30fps / 1280×720 8fps / 1920×1080 4fps | USB 2.0 웹캠 대역폭 한계 |
| 전처리 | 3.2ms / 23ms | Release / Debug |
| 후처리 | 0.5ms / 3.8ms | Release / Debug |
| 총 추론시간 | 약 320ms | 첫 추론의 경우 약 350ms |

4. 막힌 것과 해결

| 증상 | 원인 | 해결 / 원인을 찾은 방법 |
| --- | --- | --- |
| CMake가 g++를 선택해서 빌드함 | 기본 생성기가 Ninja, path에 msys2 | 설정로그의 indentificaion 확인 |
| get(CAP_PROP_FPS)가 0또는 거짓값을 반환함 | DSHOW는 실제 FPS를 알려주지 않음 | 우리가 예측했던 fps값과의 차이가 너무 심해서 Steady_clock로 직접 실측함 |
| CUDA 12.4 런타임에서 ONNX Runtime 1.30 CUDA 모듈 로드 실패 | 12.4에 CUDA 12.8 함수 4개 없음 | 12.9의 cudart64_12.dll만 exe 옆에 배치 / dumpbin으로 요구함수 112개를 뽑아 12.4의 함수 목록과 대조 |
| 카메라 열기 실패 | 카메라 앱이 켜져있었음 | 카메라 앱을 끄고 다시 실행 |
| 카메라 열기 실패 | 카메라 앱이 켜져있었음 | 카메라 앱을 끄고 다시 실행 |

5. 결정과 근거

| 결정 | 근거 | 버린 선택지 |
| --- | --- | --- |
| 해상도를 518x392로 변경 | 해당 프로젝트에 사용하는 모델이 이미지를 14x14로 받기 때문에 14의 배수로 설정해야했다 |  |
| 성능 측적을 release로 진행함 | debug에는 컴파일러 최적화가 꺼져있고, 오류검사코드가 들어있기에 개발에는 적합하지만 지표측정에는 적합하지 않음 | 개발용인 debug 빌드만 사용함 |
| 빌드를 MSVC로 진행 | - ONNX Runtime과 CUDA는 윈도우에서 msvc기준으로 배포되기 때문이다. | g++ |
| 캡쳐를 640x480 YUY2포맷으로 | 압축이 없어 경계가 깨끗함, 모델입력이 518x392라 해상도가 충분함, fps는 720p MJPG와 동일함 | 720p MJPG |

6. 배운 개념

- Vcpkg의 매니페스트 모드 : vcpkg.json에 필요한 라이브러리를 적어두면 자동으로 설치해준다. 이것으로 다른사람도 같은 환경에서 이 프로젝트를 재현할 수 있다

- 문법관련
1. 생성자와 소멸자 : 객체가 태어날 때 생성자, 사라질 때 소멸자가 자동 실행된다
2. std::chrono : steady_clock와 system_clock가 있는데  system_clock은 시간 동기화로 인한 시각이 뒤로 갈 수 있기 때문에 시간 측정은 항상 steady_clock로 한다
3. Unique_ptr : 포인터에서 new로 빌린 메모리는 delete로 반납해야한다. 하지만 unique_ptr을 쓰면 자기가 사라질 때 자동으로 메모리를 반납한다
4. size_t : 개수와 크기 전용 정수이고, 음수가 없다
5. 얕은복사와 깊은 복사 : ‘=’는 언제나 객체에 안에 든 것을 복사하는데, std::vector는 안에 있는 원소를 전부 복사해 자체로 새로운 데이터를 만드는 깊은 복사인 반면, cv::Mat는 얕은 복사로 데이터의 주소만 복사한다 (실시간 처리에 굉장히 유리)

- C++는 같은 이름의 함수를 여러 개 만들 수 있어서, 컴파일러가 자동으로 매개변수 타입을 이름에 섞어 넣는다. 근데 이게 컴파일러마다 다른데 이걸 ‘네임 맹글링’이라고 한다. 그래서 MSVC로 만든 라이브러리를 g++ 프로그램에 링크할 수 없고, 이것을 
‘ABI 호환성’이라고 한다

- openCV에서 색 순서는 bgr인데 이 프로젝트에서 사용하는 모델의 경우 rgb이기 때문에 변환이 필요하다

- const는 바꾸지 않겠다는 약속이며 변하지 않아도 되는 값들을 고정하는데 쓴다