Week 01  주차 정리

실시간 깊이 필터 프로젝트

| 기간 | 2026.09.21 ~ 2026.09.28 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026.09.29 |
| 이번 주 한 줄 요약 | 지표검증 및 카메라 원인 규명, 스레드 분리를 통한 시간 여유 확보 및 메모리 누수 없음 |

1. 목표

파이프라인 골격 – 캡처, 추론, 표시를 스레드로 분리해서 추론이 느려도 화면이 안멈추고 메모리가 안늘어날 것

2. 한 일

- 흔들림 지표 j / jc / jg 추가

- 조명 변화시 fps 하락원인 규명 (자동노출, WB, 초점 잠금)

- 지표 검증 테스트 진행 j – jc 폐기 (j , jc, jg 검증 완료)

- Dumpbin 직접 재현으로 ONNX Runtime 이슈 제보해서 하루만에 문서 수정이 병합됌

- 스레드 분리 4단계진행 (캡처 분리 -> 번호표 및 기다리기 -> 추론 분리 -> 종료)

- 프로젝트 진행 방식 변경 및 재설계

3. 측정 결과

| 항목 | 값 | 측정 조건 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 자동 노출 및 어두움 | Fps 14.9, cap 20ms | 원인 규명 전 |
| 노출 잠금 후 조명 끔 | Fps 20.4 유지 | 노출 -6 |
| 노출 스윕 꺽이는 점 | -5(31ms)20fps -> -4(62ms)16fps | 밝은방, 정지 |
| 합성 테스트 | J − Jc = 0.1 − 0.1 = 0 밀린 게 없다 Jg = 0.1 실제로는 0.1 밀렸다 | 지표 검증 |
| 밝기 보정 효과 상한 | 6~12% | Jg 실측 |
| 스레드 최종 | capFps 30 / inferFps 21.0 / infer 43.3 | 9 / 27 측정 |
| 스레드 재측정 | inferFps 22.6 / infer 39.6 | 9 / 28 환경 최적화 후 측정 |
| 메모리 누수 | 5분간 -0.02MB/분 | Private Bytes / 메모리 누수 없음 |

4. 막힌 것과 해결

| 증상 | 원인 | 해결 / 원인을 찾은 방법 |
| --- | --- | --- |
| 조명 끄면 fps 20 -> 15 | 자동 노출이 노출 시간을 늘림 | Cap 분리 측정 -> 노출 잠금 후 재측정 |
| Cap이 항상 0 | 측정 블록이 루프 밖에 있는 첫프레임용 cap.read()에 붙어 있음 | Other가 7-> 27로 튄 걸 의심 |
| capFps = fps | capFps 카운터가 메인 루프에 있었음 | 두값이 매초 완전히 똑같이 나옴 |
| Infer 42 -> 73, 49 | 백그라운드에 브라우저와 게임이 켜져있었음 | 끄고 재측정 |
| j-jc가 이동량을 못잡음 | 가설로 세웠던 절댓값 평균 빼기로 이동량 분리 안됌 | 합성 테스트 반례 J − Jc = 0.1 − 0.1 = 0 밀린 게 없다 Jg = 0.1 실제로는 0.1 밀렸다 |
| 예외 메시지 없이 종료 | 스레드가 join 안된채로 소멸 | 임시 예외로 재현 |
| ORT CUDA 로드 실패(12. 4) | Cudart 함수 4개가 없음 | dumpbin으로 요구 / 제공 대조함 요구 69 / 12.4 제공 427 / 없는것 4 |
| Esc로 안꺼짐 | 리팩터링 중 예전코드를 잘라내기가 아닌 복사로 옮겨서 코드가 꼬임 | 코드 잘라내기 및 변수 이름 확인 중요 |

5. 결정과 근거

| 결정 | 근거 | 버린 선택지 |
| --- | --- | --- |
| 노출값 -6 | 흔들림으로 구분 불가해서 노출 여유가 큰 쪽으로 고름(약 16ms) | -8 / 너무 어두움 -5 / 노출 여유 2ms ai제안 -5 -5가 조금 더 밝다는 거빼고는 지표의 차이가 없어서 -6의 여유분이 더 큰 것을 보고 의문 제기 |
| 밝기는 Jg로 측정 | 합성 테스트 통과 | J - Jc |
| 칸 1개 및 덮어쓰기 | 조금씩이더라도 쌓이면 메모리와 지연 증가 | 큐 |
| 칸B에 원본+깊이맵 짝 | 따로 보내면 합성시 어긋남 | 따로 전달 |
| Main 풀링 및 waitKey | Main이 잠들면 창 응답이 없기 때문에 풀링으로 주기적으로 확인해야함 | Main도 wait |

6. 배운 개념

- 스레드 
1. 데이터 레이스 : 같은 메모리, 최소 하나가 쓰기, 순서보장 없음 3가지 조건이 맞물리면 레이스
2. Mutex, lock_guard, unique_lock : mutex는 자물쇠, lock_guard는 잡고 블록 끝에서 자동해제, unique_lock은 자동해제는 같지만 중간에 풀었다 다시 잠금 가능
3. Condition_variable : 잠든 스레드 명단, 데이터는 담지 않는다
4. Atomic : 변수하나를 여러스레드가 안전하게 읽고 쓰기, 여러 개를 함께 맞춰야 된다며 mutex를 사용
5. RAII와 소멸순서 : RAII는 설계 방식이고 해당 방식은 지역변수는 선언된 {}가 끝날 때 소멸하고 변수가 여러 개라면 소멸은 만든 순서의 역순으로 소멸한다 
A, B, C생성 -> C, B, A 소멸
6. 예외와 스레드 : 예외는 스레드 경계를 못넘는다. 각 스레드마다 자기 try/catch 필요
7. 스레드 속도 : 전체 속도는 가장 느린 스레드가 정한다.

- 카메라
1. 노출과 노출시간 : 카메라는 빛을 모아서 밝기를 만듬(노출) 밝을때는 빛을 금방 모음, 어두울때는 빛을 모으는데 오래걸린다(노출시간 증가)
2. 설정은 직접 검증 : get이 -1을 반환해 값을 못읽었다고 알려줬음에도 불구하고 실제 동작을 확인한 결과 fps변화가 없었음 따라서 실제로는 자동노출을 확실하게 잠금

- 측정
1. 잔여값 : other로 표시했고 실제로 안잰 값은 전부 여기로 온다
2. 측정환경 : 측정환경에 따라 측정 지표들의 값이 굉장히 달라지므로 측정환경을 통일해서 데이터 오염을 최소화 해야한다
3. 지표 검증 : 단순히 가설과 지식에 의존하지말고 실제 측정으로 데이터를 보고 지표 판단
4. Private / Working Set : Private는 프로세스가 자기 용도로 확보한 메모리고 Working Set은 실제 ram에 올라와있는 메모리인데 windows가 수시로 늘렸다 줄였다해서 누수 측정에는 Private 지표를 사용함
5. $LASTEXITCODE : 화면이 멀쩡해도 종료 코드가 0이면 비정상종료임